Andreas Sterr, Steinseestr.4, 85667 Oberpframmern►

PA-Anweisung CLUBticket

Diese PA Anweisung ist Bestandteil des Vertrages und wir bitten dringend darum, daß sie genau eingehalten wird.

Die Saalbeschallung bitte mit uns im Vorfeld abklären, aufgrund der verschiedenen Hallengrößen lässt sich nur schwer etwas Allgemeingültiges sagen.

Grundsätzlich bevorzugen wir Prozessorsysteme  wie z.B. d&b, Meyer, EAW etc.

Mixer:

mit mindestens 12 Input-Channels, 2 Stereo- und 1 Mono- FX-Returns, 3 Aux-Sends (Post-Fade) und 4-fach EQ. Sollte kein Monitormix auf der Bühne vorhanden sein, werden zusätzlich 3 Aux-Sends (Pre-Fade) benötigt.

Es müssen mindestens die beiden Mittenregler parametrisch sein. Die Kanalzüge müssen über Basscut, und Phantompower verfügen.

Die Kanäle bitte nach dem Soundcheck keiner anderen Band mehr zur Verfügung stellen !

Dynamics:

2x Terz-Band EQ, bei Monitormix von FOH zusätzlich 5x Terz-Band EQ

3x Compressor/Limiter mit Attack- und Release-Funktion,

bevorzugt: SPL Dynamaxx, sonst Drawmer, etc.

FX:

2x Stereo-Hallgerät

z.B.: Lexicon PCM-Serie, Yamaha SPX-Serie / REV 500,  etc.

1x Digital-Delay

bevorzugt: TC D-Two, sonst TC, Roland, Yamaha etc. mit Tap-Funktion

Der ganze Mischplatz muß gut beleuchtet sein. !!!

Stage:

3 Monitorwege auf 3 Wedges

bei Monitormix auf der Bühne wird ebenfalls ein erfahrener Monitor-Engineer benötigt, falls nicht vorhanden, bitte rechtzeitig Bescheid geben

Entsprechendes Monitorpult nebst 31-Band EQ’s und Abhöre

Belegung:

Input				bevorzugte Schallwandler			Insert

1  Keyboard 1 L		           DI

2  Keyboard 1 R		DI

3  Keyboard 2 L		           DI

4  Keyboard 2 R		DI

5  Acoustic-Gtr1			DI

6  Acoustic-Gtr2 	           DI

7 Lead Vox Key			Beta 87					insert1

8  Lead-Vox female		Beta 87 Handsender 			insert2

9  Vox Guitar       	           Beta 87 , beta58, sm58			insert3	                             10  E-Guitar		           sm57 shure

Vom Veranstalter zu stellendes Personal:

1 mit der PA vertrauter Techniker, der für Aufbau / Mikrofonierung und Standby zur Verfügung steht, sowie eine weitere Stagehand für Auf- bzw. Abbau der Musiker Backline.

Bei technischen Rückfragen wenden Sie sich bitte an :

Andreas Sterr

Fon: 08093/904595

Funk: 0170/3567308

Email: andi@club-ticket.com

Wir bitten Sie noch einmal, diese PA Anweisung genau zu befolgen.

Nur so können wir für einen reibungslosen und für alle Beteiligten erfreulichen Veranstaltungsablauf garantieren.

Lichttechnik:

Bei der Lichttechnik sollte die Bühne ausreichend beleuchtet, und mit ein paar Effekten bestückt sein, d.h. mindestens 4 Vierer-Bars Par 64 und mindestens 4 Movinghead Scheinwerfer inkl. Nebel oder Hazer.

Gelesen und akzeptiert:

............................................................................................................................

Ort,  Datum  und  Unterschrift des  Veranstalters